ICS 03.080.99

A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

社区老年人日间照料中心设施设备配置

Configuration of facilities and equipment for community elderly day-care centers

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	1

5	配置要求	2

5.1 基本配置	2

5.1.1 接待区	2

5.1.2 娱乐区	2

5.1.3 文化活动区	2

5.1.4 休息区	2

5.1.5 就餐区	2

5.1.6 卫生间	3

5.1.7 办公区	3

5.2 适宜配置	3

5.2.1 保健康复区	3

5.2.2 心理疏导区	3

5.2.3 厨房	3

5.2.4 浴室	4

5.2.5 理发区	4

5.2.6 洗衣区	4

5.2.7 交通设施	4

5.2.8 室外活动场地	4

参 考 文 献	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国社会福利服务标准化技术委员会(SAC/TC 315)归口。

本标准起草单位：国家康复辅具研究中心。

本标准主要起草人：

社区老年人日间照料中心设施设备配置

- 范围

本标准规定了社区老年人日间照料中心设施设备配置的要求。

本标准适用于城市社区从事老年人日间照料的场所。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50763-2012  无障碍设计规范

GB/T 50340—2003  老年人居住建筑设计标准

GB/T XXXXX—XXXX 社区老年人日间照料中心服务基本要求

- 术语和定义

GB/T XXXXX—XXXX界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

休息位  lounge chair

休息用的座位，可以是坐具、卧具或坐卧一体的座具。

3.2

就餐位  dining table

就餐用的桌子，可以是多人饭桌、单人饭桌或简易餐台。

- 基本要求

  - 室内各种设施设备应无尖角凸出部分。

  - 配置室内温度控制设施设备。

  - 配置监控系统，监控范围应覆盖公共区域。在醒目位置设置视频监控标志。

  - 公共区域设紧急呼叫装置，装置高度距地面为1.1m。

  - 配备消防器材，配置消防自动报警系统。安全疏散通道和出入口设有指示标志，并保持畅通。

  - 坡道、台阶、扶手的设置符合GB 50763-2012和GB/T 50340—2003的相关要求。

  - 展示适宜老年人的下列常用康复辅具：

a） 助行辅具，如拐杖、框式助行器、轮式助行器、座式助行器、四脚拐、手动轮椅车；

b） 助食辅具，如勺子、叉子、筷子、杯子、防洒碗；

c） 老花镜、放大镜、带放大镜的指甲钳、助听器、拍痰杯。

  - 有供老人使用的电话。

  - 电视。

- 配置要求

  - 基本配置

    - 接待区

      - 环境整洁,有办公桌椅、供老人坐的座椅。

      - 有相关介绍材料、纸笔，宜配备放大镜、台灯。

    - 娱乐区

- 应有如下适合老年人特点、娱乐性、社交性、益智性的配置：

- ——桌椅、扑克、象棋、麻将；

- ——电视机、音像播放设备，如DVD、VCD、合成式数字影像播放器；

——有利于老人训练智力、精细动作和力量的器械，如积木、组合玩具、握力器、计数辅具、穿珠

辅具、手指灵活度训练辅具。

    - 文化活动区

      - 配置桌椅、书架，助视、固定辅具，如助视仪、阅读器、书固定夹。

      - 配置适合老人阅读的书籍、报刊、杂志。

      - 配置具有连通互联网的信息设备。

      - 配置书法、绘画用品，手工制作用品用具。

    - 休息区

      - 配置老人午休用的休息位，休息位可以是椅子、沙发、床，应保证老人午休时能处于卧姿，宜采用可折叠、伸展的沙发。

      - 休息位有序摆放，避免老人发生磕碰或摔倒。

      - 配置老年人午休所需的基本生活用具，如毛毯、痰盂、废纸篓。

      - 卧姿休息位旁边应配置呼叫装置。

    - 就餐区

      - 就餐位数量与老年人数之比不低于1:2。

      - 如有需要，可设轮椅就餐位。

      - 应有如下配置：

- ——热水供应；

- ——菜品公告栏、时钟；

- ——餐巾纸、废纸篓；

- ——洗漱池；

- ——防蝇防虫；

- ——剩菜剩饭收集。

      - 社区老年人日间照料中心自身提供餐饮的，应配置碗柜、消毒柜、餐具。

    - 卫生间

      - 符合GB 50763-2012中3.9的无障碍设计要求。

      - 蹲式厕位应配坐便椅。

      - 门锁能双向开启。

      - 配置排气扇、干手设备、墙面镜、卫生纸固定架、洗手用品、卫生纸、废纸篓。

    - 办公区

      - 配置办公桌椅、电话、档案柜、文件柜、计算机、打印机。宜配置照相机、摄像机、复印机、传真机、扫描仪。

      - 配备监控系统的终端设备。

      - 配备呼叫系统的终端设备。

      - 配备扩音喇叭。

      - 备有急救箱。

  - 适宜配置

    - 保健康复区

      - 运动器具，如跑步机、柔性踏步器、功率自行车。

      - 肌力训练器械，如平衡训练器、哑铃。

      - 身体指数测量器具，如体重计、体温计、血压计。

      - 传统康复治疗器具，如按摩床、火罐。

    - 心理疏导区

- 配置柔色桌椅、可调光系统、心理沙盘、心理宣泄工具。

    - 厨房

房室备肩膀，并性，加一个软垫效果000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000    配置操作台、洗涤池，安全灶具，并满足如下要求：

——布局合理，整洁卫生，符合卫生和环保要求；

——有排风、排烟设备；

——防滑材料满铺地面便于清扫；

——有防杀虫害的设施和用品；

——燃气厨房应设燃气泄漏报警装置。

    - 浴室

- 配置淋浴器、恒温设备、浴凳或淋浴椅、防滑沐浴垫、呼叫按钮、排气扇，并满足如下要求：

——符合GB 50763-2012中3.10的无障碍设计要求；

- ——水温应可调节；

- ——呼叫按钮高度距地面为1.1m；

- ——门下部设有固定百叶。

    - 理发区

- 配置理发座椅，理发、剃须工具，清洁用品用具。

    - 洗衣区

配置洗涤、脱水的设施设备。

    - 交通设施

- 配置接送老人专用的车辆，配备电动轮椅车及汽车的停车位。

    - 室外活动场地

- 室外活动场地宜有：

- ——适当规模的绿化、休憩的椅凳；

- ——适合老年人的体能训练器具，如太空漫步机、健骑机；

——适合老年人漫步的道路。

参 考 文 献

  - GB 9666-1996  理发店、美容店卫生标准

  - GB/T 29353-2012  养老机构基本规范

  - MZ 008-2001  老年人社会福利机构基本规范

  - MZ 009-2001  残疾人社会福利机构基本规范

  - MZ/T 039-2013  老年人能力评估

  - MZ/T 032-2012  养老机构安全管理

  - 建标143-2010  社区老年人日间照料中心建设标准

  - 建标144-2010  老年养护院建设标准

  - DB11/T 148—2008  养老服务机构服务质量规范

  - DB11/T 219-2004  养老机构服务质量星级划分与评定

  - DB11/T 149—2008  养老机构院内感染控制规范

  - DB11/T 220-2004  养老机构医务室服务质量控制规范

  - DB11/T 305-2005  养老服务机构老年人健康评估服务规范

  - DB31/T 592-2012  残疾人日间照料机构服务规范

  - DB31/T 685-2013  养老机构设施与服务要求

  - DB32/T 482-2001  社区服务  养老服务规范

  - DB 510100/T 122—2013  社区养老服务管理规范

_________________________________