| ICS | 03.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | A12 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

适老环境评估导则

Guidelines for aging dwellling environment suitability assessment

（）

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评估原则	1

4.1  客观全面	1

4.2  信息保密	1

4.3  公平公正	1

5  评估主体	2

6  评估内容及指标	2

6.1  社区适老环境评估	2

6.2  养老机构适老环境评估	2

6.3  公共设施适老环境评估	3

6.4  居家适老环境评估	3

7  评估方法	3

8  评估程序	4

8.1  组建评估组	4

8.2  制定评估方案	4

8.3  实施实地评估	4

8.4  出具评估报告	4

9  评估结果	4

附录A（资料性） 	5

附录B（资料性） 	15

参考文献	16

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国社会福利服务标准化技术委员会（SAC/TC315）归口。

本文件起草单位：湖北省标准化与质量研究院、民政部社会福利中心、中国建筑科学研究院、江苏省质量和标准化研究院、宜昌市社会福利院、和颐优年养老发展（武汉）有限公司、湖北省民政厅、武汉晚晴枫养老助残服务中心、湖南康乐年华养老产业集团有限公司、南通市阳光养老产业集团有限公司、盐城市盐都区民政局。

本文件主要起草人：邓希妍、熊唯、张璐颖、何苗苗、陈曦、周海珠、裴钰、张书、王加倩、熊长英、江丹、游加宝、厉燕妮、徐晓松、刘辉、黄菊、韩立莎、王举、尹建芳、峦迹、聂少钦。

适老环境评估导则

  - 范围

本文件规定了适老环境的评估原则、评估主体、评估内容及指标、评估方法、评估程序和评估结果。

本文件适用于老年人居养空间的环境评估。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 10001.1  公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 10001.9  公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号

GB/T 37276—2018  养老机构等级划分与评定

GB 50016—2014 建筑设计防火规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 适老环境 the suitable environment for aging dwelling

- 是以无障碍设计为基础，考虑老年人的身体机能及行动特点，适合老年人居养的环境。

  - 评估原则

    - 客观全面

应结合评估对象的实际情况，全面评估当下环境是否能增加老年人的独立生活能力，是否能预防事故发生，科学客观地反映环境适宜性。

    - 信息保密

评估主体和评估人员应保护评估对象的信息安全，涉及评估对象的信息，未经当事人许可不应公开和泄露。

    - 公平公正

评估方应具备独立性，评估过程应公开透明，评估指标和评估结果及时对外公布。

  - 评估主体

    - 开展评估工作的机构应为依法登记、具有评估资质的企事业单位或社会组织。

    - 开展评估工作的机构应配置满足工作需要的专兼职评估人员。

  - 评估内容及指标

    - 社区适老环境评估

      - 社区适老环境应具备以下基本条件：

- 以住区为中心，建立15分钟便民生活圈，覆盖老年人出行、购物、就餐、医疗等需求；

- 住区道路通畅便捷，路面材质防滑，路面宽度满足双向错行通过要求，具备轮椅回转空间；

- 住区主要出入口、建筑单元出入口、电梯、公共活动场所无障碍；

- 设有明显的公共信息图形标志，并符合GB/T 10001.1和GB/T 10001.9的规定；

- 步行道与机动车交叉位置、临水、高差等特殊位置设置安全标志和安防设施，安全标志的颜色和设置应符合GB 2893、GB 2894的规定；

- 住宅安全疏散出口符合GB 50016—2014中5.5的规定；

- 设有满足老年人交往与日常活动的公共空间；

- 绿化植物选择应适应当地气候、土壤条件及植物多样性要求，不应对老年人生活和健康造成危害。

      - 社区适老环境评估应包括以下内容，具体指标见表A.1：

- 出行便捷度；

- 周边生活设施；

- 公共信息图形标志；

- 社区无障碍；

- 照明；

- 环境绿化。

    - 养老机构适老环境评估

      - 养老机构适老环境应符合消防、建筑标准中的强制性规定及要求，具备以下基本条件：

- 以机构为中心，周边1公里内，满足老年人出行、购物、就餐、医疗的需求；

- 机构公共交通空间无障碍，地面平整、防滑、无缺损；

- 公共活动空间照度充足、均匀、灯具无明显眩光；

- 公共区域设有信息准确、具有一致性、连续性和显著性的公共信息图形标志，公共信息图形标志包括应急导向标识、通行导向标识、服务导向标识等；

- 直接为老年人服务的各类设施均应进行无障碍设计，符合GB 37276—2018第5章的要求；

- 机构自然环境安静、光照充足、绿化植物选择应适应当地气候、土壤条件及植物多样性要求，不应对老年人生活和健康造成危害。

      - 养老机构适老环境评估应包括以下内容，具体指标见表A.2：

- 交通便捷度；

- 周边服务设施；

- 公共信息图形标志：

- 机构内无障碍；

- 温度；

- 噪声；

- 绿化。

    - 公共设施适老环境评估

      - 公共设施包括银行、商场、图书馆、影剧院、博物馆、公园、景区等。公共设施无障碍应符合GB 50763、GB 55019的规定，公共设施适老环境应具备以下基本条件：

- 道路系统架构清晰、交通组织便捷流畅，保证老年人及无障碍人群能自行到达；

- 公共场地及道路无障碍，排水通畅，雨天无积水；

- 设有紧急送医通道；

- 临水和临空的活动场所、踏步及坡道等设施，设置安全护栏、扶手及照明设施，满足老年人安全需要；

- 设置公共卫生间，公共卫生间应采取适老化措施。

      - 公共设施适老环境评估应包括以下内容：

- 交通便捷度；

- 周边服务设施；

- 公共信息图形标志；

- 公共场所无障碍；

- ——绿化。

    - 居家适老环境评估

      - 居家适老环境应具备以下基本条件：

- 居室光线明亮柔和，空气清新；

- 居住地面防滑；

- 居室路径、起居无障碍。

      - 居家适老环境评估应包括以下内容：

- 照明环境；

- 居家无障碍；

- 起居环境；

- 如厕环境；

- 洗浴环境；

- 厨房环境；

- 阳台环境。

  - 评估方法

评估人员可采取以下方法开展评估工作：

- 观察法。评估人员在评估过程中应实地观察老年人的居养环境及周边配套设施，现场检测各项物理指标；

- 问卷法。评估人员可根据评估指标设计问卷，调查收集老年人本人、老年人亲属、养老机构护理员、社区居民委员会等相关方的意见，核实环境适老情况；

- 量表法。通过专业设计的评估表评估分析环境适老情况。

  - 评估程序

    - 组建评估组

      - 开展适老环境评估前，评估机构应组建评估组，明确人员分工。

      - 评估人员应具有全日制高中或中专以上学历，具有5年以上从事养老服务、养老建筑设计实务专业背景。

      - 熟悉养老建筑设施相关标准，理解评估指标内容，掌握评估要求，经培训合格后方可上岗。

    - 制定评估方案

评估组应根据评估对象性质，制定评估方案，评估方案包括但不限于以下内容：

- 评估对象。明确评估的具体对象，包括社区、养老机构、老年人家庭或银行、商场、图书馆、影剧院、博物馆、公园等公共设施；

- 评估时间。明确评估工作应完成的时间区间；

- 评估地点。明确开展实地评估、问卷调查涉及的范围和地点；

- 评估人员。明确开展评估工作的人员构成及分工；

- 评估方法。根据评估对象的性质，选择适当的评估方法；

- 评估要点。明确评估的目标任务、工作进度安排等要点。

    - 实施实地评估

      - 开展评估时，评估人员应出示证明评估身份的相关证件。

      - 每次评估应有不少于2名评估人员同时在场，且至少1人具有养老建筑设计实务专业背景。

      - 评估人员应依据应用场景类别，选择相适应的适老环境评估表，对适老环境的便利性、舒适性、安全性进行实地记录。

      - 评估过程中，评估人员应保护评估对象信息，如留存资料涉及隐私信息，应征得评估对象同意。

      - 评估时长宜不超过1个工作日。

      - 实地评估结束后，评估人员应及时收集、处理相关数据和资料。

    - 出具评估报告

      - 评估人员应根据评估对象各指标得分，计算分析评估结果，出具评估报告并签字确认（附录B）。

      - 评估报告出具时长宜不超过5个工作日。

  - 评估结果

    - 评估结果应经评估组合议后反馈至评估组织方，经评估组织方合议后反馈至评估对象。

    - 适老环境可按照评估得分划分为一至五级五个等级，如表1所示：

- 适老环境等级

| 适老环境等级 | 评估得分（总分100分） |
| --- | --- |
| 五级 | 91-100 |
| 四级 | 81-90 |
| 三级 | 71-80 |
| 二级 | 66-70 |
| 一级 | 60-65 |

    - 依据评估结果，出现适老环境低于60分的情况，评估组织方可根据评估对象实际情况为其提供适老环境培训、适老环境改造支持等服务。

- A

- （资料性）

适老环境评估表

A.1 社区适老环境评估表

表A.1给出了社区适老环境评估的具体内容。

表A.1  社区适老环境评估表

| 评估指标 | 评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.出行便捷度 （15分） | 1.1 社区的公共交通情况符合以下条件时得相应分数： - 以居住小区为中心，步行15分钟半径内，有至少1个公共汽车和轨道交通等站点，得2分； - 以居住小区为中心，步行15分钟半径内，有至少1个公共汽车或轨道交通等站点，得1分。 | 2 |
|  | 1.2 社区主要承担交通功能的人行道路，如连接住宅楼栋出入口与小区大门、室外活动场地、公共服务设施的人行道路，流线便捷，避免老年人日常出行绕行。 | 2 |
|  | 1.3 社区内人车交通组织设计人车分流，机动车与非机动车、人行步道不干扰。 | 2 |
|  | 1.4 社区步行道路路面平整，无非法占用步行道路停放车辆、店外经营、堆放物品等现象。 | 2 |
|  | 1.5 根据分流方式、功能需求，合理设置道路断面。 | 1 |
|  | 1.6 道路系统清晰简洁。 | 1 |
|  | 1.7 在住宅楼栋出入口附近设置临时停车空间。 | 1 |
|  | 1.8 楼栋出入口避免与外部交通流线交叉。 | 2 |
|  | 1.9 社区内交通组织机构满足疏散、运输的要求。 | 2 |
| 2.生活设施 （15分） | 2.1 社区菜市场服务设施符合以下条件时，得相应分数： - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有蔬果店，得1分； - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有中型菜市场，得2分。 | 2 |
|  | 2.2 社区餐饮服务设施符合以下条件时，得相应分数： - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区助餐点，得1分； - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区食堂，得2分。 | 2 |
|  | 2.3 社区商业服务设施符合以下条件时，得相应分数： - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有便利店，得1分； - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有中型超市，得2分。 | 2 |
|  | 2.4 社区养老服务设施符合以下条件时。得相应分数： - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区养老服务站，得1分； - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区养老服务中心，得2分。 | 2 |
|  | 2.5 社区医疗服务设施符合以下条件时，得相应分数： - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区卫生服务站，得1分； - 以居住小区为中心，15分钟便民生活圈内，有社区卫生服务中心，得2分。 | 2 |
|  | 2.6 设有供老年人休闲、娱乐、交流、运动等公共设施。 | 2 |
|  | 2.7 社区设有适老化公共卫生间，并配有紧急呼叫装置。 | 2 |
|  | 2.8 社区楼梯间设有连续扶手，且扶手高度为80cm—90cm。 | 1 |
| 3.公共信息图形标志 （15分） | 3.1 设有空间方位引导标识且信息准确无误，具有一致性、连续性和显著性。 | 2 |
|  | 3.2 设有通行导向标识且信息准确无误，具有一致性、连续性和显著性。 | 2 |
|  | 3.3 必要处设有安全警示标识，以引起老年人对不安全因素的注意。 | 2 |
|  | 3.4 楼栋位置明显、易识别。 | 1 |
|  | 3.5 出入口设置清晰醒目的楼号标识，楼号标识夜间亮化。 | 2 |
|  | 3.6 无障碍标志纳入内部的引导标志系统、 清楚地指明无障碍设施的走向及位置。 | 2 |
|  | 3.7 各类标识标志牌安装牢固、无遮挡、未采用光面反射材料，易于老年人识别。 | 4 |
| - 社区无障碍 （40分） | 4.1 人车主要通行道路平整、防滑、不积水、无反光、无缺损。 | 5 |
|  | 4.2 无障碍通道和无障碍设施系统、连续，在住区主要出入口、住宅建筑入口、入口平台、候梯厅、散步道、公共走道、公共活动场所等重要空间保障无障碍通行，并与城市的无障碍系统顺畅连接。 | 10 |
|  | 4.3 坡道、出入口台阶、公共走廊、候梯厅、楼梯梯段两侧等处设有连续扶手。扶手安装坚固，形状易于抓握。扶手高度为 850mm—900mm、设置双层扶手时下层扶手高度为650mm—700mm。 | 5 |
|  | 4.4 设有无障碍机动车停车位，无障碍机动车停车位地面涂有停车线、 轮椅线和无障碍标志。 | 2 |
|  | 4.5 开敞式阳台、上人平台的栏杆或栏板采取防坠落措施且距地面350mm高度范围内不留空。 | 2 |
|  | 4.6 集中使用的活动场地临近设有满足老年人使用的公用卫生间，且至少设有1个适老性厕位。 | 2 |
|  | 4.7 社区设置类型丰富的活动场地，为老年人提供多样的社交活动选择。包括老幼、亲子、健身等娱乐活动。 | 2 |
|  | 4.8 活动场地的位置设置在主要人员流线的交汇处附近，且与车辆通行不交叉。 | 2 |
|  | 4.9 活动场地设置遮阳、避雨的休憩空间。 | 1 |
|  | 4.10 活动场地布置休闲的座椅，座椅能满足老年人以下全部需求： （1）老年人起身和坐下的撑扶需求； （2）倚靠休息的需求； （3）临时置物的需求； （4）与他人交流互动的需求； （5）轮椅使用者接近和停留的需求。 | 5 |
|  | 4.11 活动场地附近设有荫凉休息区，如树荫区、连廊、凉亭、架空层，并布置座椅。 | 2 |
|  | 4.12 合理规划散步道流线，散步道线路可路过主要活动场地和景观小品。 | 2 |
| 5.照明 （5分） | 5.1 室外环境光照度充足，均匀、无局部明显阴影区域，灯具无明显眩光。 | 1 |
|  | 5.2 公共走廊、楼电梯、门厅等交通空间照明充足、均匀，灯具无明显眩光。 | 1 |
|  | 5.3 沿主要人行道、主要活动场地周边、台阶处有照明设施。 | 1 |
|  | 5.4 在台阶、高差、水池等关键区域布置重点照明。 | 1 |
|  | 5.5 通过分级照明方便老年人识别方位。 | 1 |
| 6.环境绿化 （10分） | 6.1 植被种类丰富、生长良好，没有易产生飞絮植物，行人经过位置没有带刺、根茎易于露出地面的植物，无蔓生枝条阻挡行人通行。 | 3 |
|  | 6.2 设有花坛、水池等园林景观小品及设施，通过植物和小品的配置增强空间识别性。 | 2 |
|  | 6.3 老年人居住建筑小区室外环境的绿化面积人均指标下限高于居住区人均1.5m2。 | 3 |
|  | 6.4 住区内生活垃圾及时清扫，日产日清，社区内无卫生死角、无暴露积存垃圾。 | 2 |

A.2 养老机构适老环境评估表

表A.2给出了养老机构适老环境评估的具体内容。

表A.2  养老机构适老环境评估表

| 评估指标 | 评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.交通便捷度 （10分） | 1.1 机构的公共交通情况符合以下条件时得相应分数： - 步行15分钟半径内，有至少1个公共汽车和轨道交通等站点，得2分； - 步行15分钟半径内，有至少1个公共汽车或轨道交通等站点，得1分。 | 2 |
|  | 1.2 机构内交通组织机构满足疏散、运输的要求。 | 1 |
|  | 1.3 机构内人车交通组织设计人车分流，机动车与非机动车、人行步道不交叉。 | 2 |
|  | 1.4 老年人的活动场地和主要交通道路、 停车场分开， 邻近交汇处设减速及过渡区。 | 2 |
|  | 1.5 道路系统能满足消防、 救护要求。 | 2 |
|  | 1.6 机构主要出入口不直接开向城市主干道、快速路等交通量大的道路。 | 1 |
| 2.生活设施 （10分） | 2.1 周边无污染源、噪声源及易燃、易爆、危险品生产、储运的区域。 | 3 |
|  | 2.2 室外道路、室外停车场、人行道路，45%以上面积的地面用防滑、 透水、无反光的材料。 | 4 |
|  | 2.3 周边1公里内有医疗机构、商业服务设施、休闲娱乐设施。 | 3 |
| 3.公共信息图形标志 （15分） | 3.1 机构内道路、建筑、停车场等均设置标志。 | 2 |
|  | 3.2 安全隐患部位设置安全警示标识。 | 2 |
|  | 3.3 设有通行导向及疏散指示标识，且位置明显。 | 2 |
|  | 3.4 主要活动场地、 器材设施有标识标志及说明。 | 2 |
|  | 3.5 坡道台阶每一阶段的起止位置设明显标识。 | 2 |
|  | 3.6 标识安装牢固、位置合理、高度适宜，与机构环境协调，且具有连贯、一致、显著性。 | 3 |
|  | 3.7 标识标志系统采用智能信息技术。 | 2 |
| 4.院内无障碍 （35分） | 4.1 主要通行道路平整、防滑、不积水、无反光、无缺损。 | 5 |
|  | 4.2 经过无障碍设计的场地和建筑空间均满足轮椅进入的要求。通行净宽不小于0.8m, 且留有轮椅回转空间。 | 5 |
|  | 4.3 坡道、出入口台阶、公共走廊、候梯厅、楼梯梯段两侧等处设有连续扶手。扶手安装坚固，形状易于抓握。扶手高度为 850mm—900mm、设置双层扶手时下层扶手高度为650mm—700mm。 | 5 |
|  | 4.4 设有无障碍机动车停车位，无障碍机动车停车位地面涂有停车线、 轮椅线和无障碍标志。 | 5 |
|  | 4.5 二层及以上楼层设置老年人用房时应设电梯，电梯应为无障碍电梯，且至少1台能容纳担架。 | 5 |
|  | 4.6 无弧形楼梯和螺旋楼梯。建筑出入口为平开门。 | 5 |
|  | 4.7 集中使用的活动场地临近设有满足老年人使用的公用卫生间，且至少设有1个适老性厕位。 | 2 |
|  | 4.8 活动场地的位置设置在主要人员流线的交汇处附近，且与车辆通行不交叉。 | 2 |
|  | 4.9 活动场地设置遮阳、避雨的休憩空间。 | 1 |
| 5.温度 （10分） | 5.1 机构温度不低于18-20℃，老年人用房夏季空调温度不低于 23℃或高于 29℃。 | 5 |
|  | 5.2 老年人居室、洗浴、就餐、公共活动空间设有温度调节设备。 | 5 |
| 6.光照 （5分） | 6.1 室外环境光照度充足，均匀、无局部明显阴影区域，灯具无明显眩光。 | 1 |
|  | 6.2 公共走廊、老年人居室、就餐、公共活动区域等内部空间照明充足、均匀，灯具无明显眩光。 | 2 |
|  | 6.3 沿主要人行道、主要活动场地周边、台阶处有照明设施。 | 1 |
|  | 6.4 在台阶、高差、水池等关键区域布置重点照明。 | 1 |
| 7.噪声 （5分） | 7.1 老年人居室和老年人休息室不与电梯井道、 有噪声振动的设备机房等相邻布置。 | 1 |
|  | 7.2 公共活动空间实现动静分区。 | 2 |
|  | 7.3 人员通行、设备移动时无明显回声和噪声。 | 2 |
| 8.绿化 （10分） | 8.1 植被种类丰富、生长良好，保持与建筑物、 构筑物、 道路和管线之间的安全距离， 不影响其安全及交通转角视距要求。 | 5 |
|  | 8.2 设有花坛、水池等园林景观小品及设施。 | 2 |
|  | 8.3 植物搭配考虑季节变化及色彩变化，具有景观效果。 | 1 |
|  | 8.4 垃圾分类，固定存放，及时清扫，日产日清，无卫生死角、无暴露积存垃圾。 | 2 |

A.3 公共设施适老环境评估表

表A.3给出了公共设施适老环境评估的具体内容。

表A.3 公共设施适老环境评估表

| 评估指标 | 评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.交通便捷度 （15分） | 1.1 公共设施的公共交通情况符合以下条件时得相应分数： - 主要出入口500米内，有至少1个公共交通站点（包括公共汽车站点、轨道交通站点等），得3分； - 主要出入口800米内，有至少1个公共交通站点（包括公共汽车站点、轨道交通站点等），得1分。 | 3 |
|  | 1.2 建筑场地出入口与城市道路连接处的车行路面设限速设施及人行横道。 | 3 |
|  | 1.3 能满足消防、救护紧急需求。 | 2 |
|  | 1.4 人车交通组织设计人车分流，机动车与非机动车、人行步道不交叉。 | 2 |
|  | 1.5 室外道路、室外停车场、人行道路，45%以上面积的地面用防滑、透水、无反光的材料。 | 3 |
|  | 1.6 非机动车停车区设有遮阳遮雨设施。 | 2 |
| 2.服务设施 （30分） | 2.1 公共设施地点远离污水、垃圾集中处、污染空气、噪声、电磁辐射等污染源及易燃易爆等危险用房。 | 3 |
|  | 2.2 配备医药应急箱及AED自动体外除颤仪。提供支援服务。 | 2 |
|  | 2.3 配备爱心轮椅、拐杖、老花镜、放大镜、手写板等无障碍便民辅具器具。 | 5 |
|  | 2.4 设置老年人及特殊群体“爱心专座”。 | 3 |
|  | 2.5 设置无障碍公共卫生间，且配备紧急呼叫装置。 | 3 |
|  | 2.6 提供开水或直饮水功能设施。 | 3 |
|  | 2.7 设置老年人休息区。 | 3 |
|  | 2.8 设置老年人绿色通道。 | 3 |
|  | 2.9 建筑场地内设置救护直升机专用场地或平台。 | 5 |
| 3.公共信息图形标志 （10分） | 3.1 设有空间方位引导标识且信息准确无误，具有一致性、连续性和显著性。 | 2 |
|  | 3.2 设有通行导向标识且信息准确无误，具有一致性、连续性和显著性。 | 2 |
|  | 3.3 必要处设有安全警示标识，以引起老年人对不安全因素的注意。 | 2 |
|  | 3.4 标识安装牢固、位置合理、高度适宜，与机构环境协调，且具有连贯、一致、显著性。 | 2 |
|  | 3.5 设置主要信息通告栏以及时钟、天气预报基本信息功能。 | 2 |
| 4.公共设施无障碍 （30分） | 4.1 公共设施内、外均设盲道。盲道连续且无占用。 | 2 |
|  | 4.2 主要通行道路平整、防滑、不积水、无反光、无缺损。 | 4 |
|  | 4.3 经过无障碍设计的场地和建筑空间均满足轮椅进入的要求。 通行净宽不小于0.8m, 且留有轮椅回转空间。 | 4 |
|  | 4.4 设有无障碍机动车停车位，无障碍机动车停车位地面涂有停车线、 轮椅线和无障碍标志。 | 4 |
|  | 4.5 坡道、出入口台阶、公共走廊、候梯厅、楼梯梯段两侧等处设有连续扶手。扶手安装坚固，形状易于抓握。扶手高度为 850mm—900mm、设置双层扶手时下层扶手高度为650mm—700mm。 | 5 |
|  | 4.6 二层及以上楼层设置老年人用房时应设电梯，电梯应为无障碍电梯，且至少1台能容纳担架。 | 2 |
|  | 4.7 主要路径无门槛及高差，或门槛高度及地面高差≤15mm，且以斜面过渡。 | 2 |
|  | 4.8 公共设施布置休闲的座椅，座椅能满足老年人以下全部需求： （1）老年人起身和坐下的撑扶需求； （2）倚靠休息的需求； （3）临时置物的需求； （4）与他人交流互动的需求； （5）轮椅使用者接近和停留的需求。 | 5 |
|  | 4.9 坡道台阶每一阶段的起止位置设明显标识并保证上下行均能看到。 | 2 |
| 5.环境绿化 （10分） | 5.1 绿化种植保持与建筑物、构筑物、道路和管线之间的安全距离，不影响其安全及交通转角视距要求。 | 3 |
|  | 5.2 植被种类丰富、适应当地气候，生长良好。 | 3 |
|  | 5.3 设有花坛、水池等园林景观小品及设施。 | 2 |

A.4 老年人居家适老环境评估表

表A.4给出了老年人居家适老环境评估的具体内容。

表A.4 老年人居家适老环境评估表

| 评估指标 | 评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.照明环境 （10分） | 1.1 居室具有良好的自然采光条件。 | 2 |
|  | 1.2 居室照明控制面板采用明显特殊设计（例如：有开关外环显示灯或荧光贴条）。 | 2 |
|  | 1.3 老年人居室到就近卫生间的路径上设有夜间照明设备，如夜灯、智能感应灯等，以满足老年人起夜如厕的需求。 | 2 |
|  | 1.4 居室照度充足、均匀，灯具无明显眩光。 | 2 |
|  | 1.5 局部需要提高照度的区域，如盥洗池，设有局部照明。 | 2 |
| 2.无障碍环境 （20分） | 2.1 地面平整、防滑、无缺损。包括居室、浴室、厨房、客厅等。 | 3 |
|  | 2.2 老年人经过的地面无门槛及高差，或门槛高度及地面高差≤15mm，且以斜面过渡。 | 3 |
|  | 2.3 门的开启净宽能满足老年人日常通行。 | 2 |
|  | 2.4 走道宽度满足老年人日常通行。 | 2 |
|  | 2.5 家具家电等设施无明显突出棱角。 | 2 |
|  | 2.6 安装闪光振动门铃供听力视力障碍老年人使用。 | 2 |
|  | 2.7 配置适老家具，比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 2 |
|  | 2.8 老年人的居家拖鞋大小合适、舒适，防滑、易穿。 | 2 |
|  | 2.9 居室照明电源插座及开关位置适宜，方便老年人插拔电源和使用开关，避免老人下蹲及弯腰。 | 2 |
| 3.洗浴环境 （20分） | 3.1 浴室与卫生间干湿分离。 | 2 |
|  | 3.2 地面排水通畅，保持干燥。 | 2 |
|  | 3.3 浴室配备坐浴椅。 | 2 |
|  | 3.4 合理设置紧急呼叫设备。 | 2 |
|  | 3.5 淋浴喷头高度可调节，满足坐姿和站姿洗浴双重需求。 | 2 |
|  | 3.6 控制淋浴的开关设置合理，且有清晰的冷热水标识。 | 2 |
|  | 3.7 合理设置抓杆。 | 2 |
|  | 3.8 浴室保证淋浴空间，拆除不必要设施。 | 2 |
|  | 3.9 浴室保证淋浴时温度，可安装浴霸、暖风机等。 | 2 |
|  | 3.10 设有带开启扇的外窗，或设有机械排风设施。 | 2 |
| 4.如厕环境 （15分） | 4.1 配置坐式马桶（或蹲坑加装坐便器，或加装马桶增高垫）。 | 3 |
|  | 4.2 马桶（或蹲坑）旁合理设置可抓握扶手。 | 2 |
|  | 4.3 干湿分离，排水通畅，不使用时，能保持地面干燥。 | 2 |
|  | 4.4 配备通风换气和取暖设备。 | 2 |
|  | 4.5 合理设置紧急呼叫设备。 | 2 |
|  | 4.6 盥洗池旁设有抓握的固定扶手。 | 2 |
|  | 4.7 盥洗池水龙头改造为拔杆式或感应式。 | 2 |
| 5.厨房环境 （15分） | 5.1 厨房设施和电器位置方便老年人靠近和使用。 | 2 |
|  | 5.2 老年人能够轻松拿到储藏室的东西，不需踮脚尖或椅子。 | 2 |
|  | 5.3 地面干燥不油腻。 | 3 |
|  | 5.4 厨房设计符合人体工学，操作台高度适宜。 | 4 |
|  | 5.5 厨房柜体不使用尖头和凸起的拉手。 | 2 |
|  | 5.6 厨房墙壁选择防油防火耐污易擦拭的材质。 | 2 |
| 6.起居环境 （15分） | 6.1 床的高度能满足老年人日常上下移动。 | 3 |
|  | 6.2 床垫的质地较硬（以提供良好的坐式支持）。 | 2 |
|  | 6.3 老年人能够轻松从卧室拿取物品，不需踮脚尖或借助椅子等辅助工具。 | 2 |
|  | 6.4 家具及墙壁具有特殊防护设计（如铺设软布、转角处有装上保护装置）。 | 2 |
|  | 6.5 配置防压疮坐垫、靠垫或床垫。 | 2 |
|  | 6.6 必要可配备专门护理床。 | 2 |
|  | 6.7 设有温度或湿度调节装置（如空调、加湿器装置）。 | 2 |
| 7.阳台环境 （10分） | 7.1 阳台设置升降式伸缩晾衣杆或手动伸缩晾衣杆，手动摇柄的安装高度距离地面不超过1.2m。 | 2 |
|  | 7.2 从踏面上去阳台栏板或栏杆净高不低于1.1m。 | 2 |
|  | 7.3 阳台设置相应防护栏或防护网。 | 3 |
|  | 7.4 阳台环境需保持安静，防止噪声干扰。 | 3 |

- （资料性）
适老环境评估报告

B.1 适老环境评估报告

表B.1给出了适老环境评估报告具体内容。

- 表B.1 适老环境评估报告

| 被评估对象名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被评估对象联系人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 评估结果 |  |  |  |
| 改进建议 |  |  |  |
| 评估地点： 评估人员： 评估时间： 联系方式： |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 18883 室内空气质量标准.

[2] GB 50033  建筑采光设计标准.

[3] GB 50118  民用建筑隔声设计规范.

[4] GB 50437  城镇老年人设施规划规范.

[5] GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.

[6] GB/T 51255 绿色生态城区评价标准.

[7] JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

[8] 养老机构等级划分与评定国家标准实施指南（2023版）.

[9]《社区老年人跌倒预防控制技术指南》，人民卫生出版社2021年版。WHO：Step Safely: Strategies for Preventing and Managing Falls across the Life-Course. Geneva: World Health Organization, 2022.