| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 57 |

中华人民共和国国家标准

GB 19053—XXXX

代替GB 19053-2003

殡仪场所致病菌安全限值

Safety limits of pathogenic bacteria for funeral and interment place

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 19053—2003《殡仪场所致病菌安全限值》,与GB 19053-2003相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下:

- 修正了“规范性引用文件”中已作废的标准；

- 增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

——更改了殡仪用房菌类安全限值（见4.1，2003年版的3.1）；

——增加了殡仪场所集中空调系统送风的安全要求（见4.3）；

——增加了殡仪场所水污染物排放卫生要求（见4.5）；

——增加了对遗体及时消毒的卫生要求（见5.1）；

——增加了殡仪车的卫生要求（见5.2，2003年版的4.1）；

——更改了遗体防腐、整容及整形工具的卫生要求（见5.4，2003年版的4.3）；

- 增加了殡仪场所内住宿场所的卫生要求（见5.6，2003年版的4.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）归口。

本文件起草单位：民政部一零一研究所、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、安庆市殡葬管理所、谱尼测试集团、中国殡葬协会。

本文件主要起草人：李玉光、刘崇、王阳阳、周雪媚、付慧群、孙俊芳、肖成龙、张流波、胡荣忠、张信、王李栓。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2003年首次发布为GB 19053-2003；

——本次为第一次修订。

- 引言

本文件为贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《殡葬管理条例》和《公共场所卫生管理条例》，创建卫生、安全和文明的殡葬环境而制定。

殡仪场所致病菌安全限值殡仪场所致病菌安全限值殡仪场所致病菌安全限值殡仪场所致病菌安全限值

  - 范围

本文件规定了各类殡仪场所致病菌安全限值、卫生要求及监测检验方法。

本文件适用于殡仪馆、殡仪服务站、公墓和骨灰堂等殡仪场所。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17217      公共厕所卫生规范

GB/T 18204.3    公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB/T 18204.4    公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物

GB/T 18204.5    公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统

GB/T 18204.6    公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范

GB 18466        医疗机构水污染物排放标准

GB/T 23287      殡葬术语

GB 37487        公共场所卫生管理规范

GB 37488-2019   公共场所卫生指标及限值要求

GB 37489.1      公共场所设计卫生规范 第1部分:总则

GB 37489.2      公共场所设计卫生规范 第2部分: 住宿场所

  - 术语和定义

GB/T 23287界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

致病菌 pathogen

病原微生物 pathogenic microorganisms

能使宿主致病的微生物。

注：包括细菌、病毒、真菌、立克次体等。殡仪场所常见的致病菌有：大肠菌群、金黄色葡萄球菌、β-溶血性链球菌及粪大肠菌群等。

3.2

细菌总数 total bacterial count

公共场所空气中采集的样品，或公共用品用具经过采样处理，计数在营养琼脂培养基上经36 ℃±1 ℃、48 h培养所生长发育的嗜中温性需氧和兼性厌氧菌落的总数。

3.3

真菌总数 total fungi count

公共场所空气中采集的样品，计数在沙氏琼脂培养基上经28 ℃、5 d培养所形成的菌落数。

- 3.4

大肠菌群 coliforms

在37 ℃、24 h培养能发酵乳糖、产酸、产气、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。

- 3.5

金黄色葡萄球菌 staphylococcus aureus

在Baird Parker培养基或血平板培养基上生长良好，分解甘露醇产酸，血浆凝固酶阳性的革兰氏阳性葡萄状球菌。

- 3.6

β-溶血性链球菌 streptococcus hemolyticus

分解葡萄糖，产酸不产气，血平板上产生溶血环的革兰氏染色阳性球菌。

- 3.7

粪大肠菌群 fecal coliforms

耐热大肠菌群 thermotolerant coliforms

在44.5 ℃培养24 h，能发酵乳糖产酸产气的需氧及兼性厌氧革兰氏阴性无芽孢杆菌。

  - 安全限值

    - 殡仪馆、殡仪服务站、公墓和骨灰堂等殡仪场所的客户休息室、业务厅、告别厅及守灵间等殡仪用房室内空气中菌类安全限值按表 1 执行。

- 殡仪用房菌类安全限值

| 项 目 |  | 安 全 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 空气中细菌总数 | a）撞击法/（CFU/m3） | ≤1500 |
|  | b）沉降法/（CFU/皿） | ≤15 |
| 空气中β-溶血性链球菌 | 撞击法/（CFU/m3） | ≤36 |

    - 殡仪场所的停尸间、冷藏间、防腐整容间、解剖室、消毒室和火化间等遗体处置用房内空气和常用器具的菌类安全限值按表 2执行。

- 遗体处置用房菌类安全限值

| 项 目 |  | 安 全 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 空气中细菌总数 | a）撞击法/（CFU/m3） | ≤2000 |
|  | b）沉降法/（CFU/皿） | ≤20 |
| 器具上大肠菌群/（个/50 cm2） |  | 不得检出 |
| 器具上金黄色葡萄球菌/（个/50 cm2） |  | 不得检出 |

    - 殡仪场所内集中空调送风系统安全限值应符合表3要求。

- 集中空调送风安全限值

| 项 目 | 安 全 限 值 |
| --- | --- |
| 细菌总数（CFU/m3） | ≤500 |
| 真菌总数（CFU/m3） | ≤500 |
| β-溶血性链球菌 | 不得检出 |

    - 殡仪车内空气和器具菌类安全限值按表2执行。

    - 殡仪场所内污水排放限值：粪大肠菌群数应符合日均值≤5000 MPN/L。

  - 卫生要求

    - 进入殡仪场所内的遗体应及时消毒。

    - 殡仪车应定期消毒，驾驶室与车厢应密封隔离，如发生遗体血液、体液和分泌物等外溢现象，应采用高效消毒液擦拭、消毒，废弃物做无害化处理。

    - 停尸间、防腐整容间、告别厅、火化间、职工休息室、客户休息室应有消毒设备和消毒操作规程。

    - 防腐整容工具用后应及时清洗、消毒，保持表面清洁、无异味，细菌总数≤200 CFU/25 cm2。

    - 殡仪场所内杯具、洁具和棉织品的清洗消毒应符合GB 37488-2019中 表6的相关规定要求。

    - 殡仪场所内职工食堂、营业性餐厅和住宿场所应符合 GB 37487、GB 37489.1、GB 37489.2相关规定要求。

    - 殡仪场所内应设置水冲方式的公共厕所，且水冲方式应符合 GB/T 17217相关规定要求。

    - 殡仪场所各功能区内的鼠类、蚊虫、蝇类和蟑螂等病媒生物密度控制水平应达到《国家卫生城市标准》（2014版）的规定要求，如发现鼠类、蚊虫、蝇类和蟑螂应及时杀灭。

  - 监测检验方法

    - 监测布点、现场采样及卫生检测技术应按 GB/T 18204.3、GB/T 18204.4、GB/T 18204.5和 GB/T 18204.6中规定的方法执行。

    - 空气中细菌总数和β-溶血性链球菌应按GB/T 18204.3中规定的方法执行。

    - 器具上细菌总数、大肠菌群数和金黄色葡萄球菌应按GB/T 18204.4中规定的方法执行。

    - 集中空调送风中细菌总数、真菌总数和β-溶血性链球菌检验应按 WS/T 394 相关规定执行。

    - 污水中粪大肠菌群的检验应按 GB 18466相关规定执行。

参考文献

- GB/T 18883-2022 室内空气质量标准

- GB/T 18203-2000 室内空气中溶血性链球菌卫生标准

[3] MZ/T 140-2019   殡仪场所致病菌检测技术规范

[4] MZ/T 103-2017   殡仪场所消毒技术规范

[5] WS 394-2012     公共场所集中空调通风系统卫生规范

[6] 国家卫生城市控制标准（2014版）  全国爱国卫生运动委员会