| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS 备案号 | Z 60 XXXXX-XXXX |

MZ

中华人民共和国民政行业标准

MZ/T XXX—XXXX

殡葬污染源分类与代码

Classification and code for funeral pollution source

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国民政部  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  代码结构和组成	1

5.1 代码结构	1

5.2 代码组成	2

参考文献	4

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）提出并归口。

本文件起草单位：民政部一零一研究所、北京市生态环境保护科学研究院、浙江省湖州市殡仪馆。

本文件主要起草人：翟晓曼、薛亦峰、黄风光、崔阳阳、鲁琦、王玮、陈曦、林向前、邢啸林、罗雁莎、钟晨。

殡葬污染源分类与代码殡葬污染源分类与代码殡葬污染源分类与代码殡葬污染源分类与代码

  - 范围

本文件规定了殡葬污染源的分类方法、代码结构和组成。

本文件适用于殡葬污染源分类、信息管理和殡葬污染源调查。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16706  环境污染源类别代码

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 殡葬场所   funeral place

从事遗体处理和遗物祭品焚烧等活动的专用场所。

注：包括从事遗体处理和遗物祭品焚烧业务的“殡仪馆”、“殡仪服务中心”、“公墓”等单位。

- 3.2

- 殡葬污染源  funeral pollution source

殡葬活动产生的污染发生源。

注：指在运尸、整容、火化、安葬、飞灰固化等过程中产生的物理的、化学的、生物的有害物质的设施或阶段。

- 4  分类

本文件结合殡葬污染源特点，按照GB/T 16706进行划分，对殡葬场所不同污染类别进行一级划分，采用2位阿拉伯数字表示，即01-04；对不同污染活动进行二级划分，采用2位阿拉伯数字表示，即01-99。按照数字顺序编码法，即按照数字的顺序对编码对象编写，本分类中采用的数字顺序编码为递增的数字顺序编码。

- 5  代码结构和组成

- 5.1  代码结构

殡葬污染源代码分为两级，前2位阿拉伯数字为污染类别代码，后2位阿拉伯数字为污染活动代码。如图1所示。

本文件用4位阿拉伯数字表示，其中：

0101-0199表示水体环境污染源；

0201-0299表示大气环境污染源；

0301-0399表示声环境污染源；

0401-0499表示其他污染对象的污染源。

凡后两位数字是“99”，则表示“其他”。

- 殡葬污染源代码结构

- 5.2  代码组成

代码采用4位阿拉伯数字表示殡葬污染源类别，具体分类及代码见表1。

- 殡葬污染源分类与代码表

| 代码 | 污染类别和污染活动 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 水体环境污染源 |  |
| 0101 | 遗体清洗 | 清洗过程产生的废水 |
| 0102 | 引流废液 | 遗体灌注防腐过程产生的废液 |
| 0103 | 后处理冷却 | 火化机和遗物祭品焚烧炉的后处理设备中水冷或碱液喷淋所产生的废水 |
| 0199 | 其他 |  |
| 02 | 大气环境污染源 |  |
| 0201 | 遗体消毒 | 遗体消毒过程产生氯气、乙酸等气体 |
| 0202 | 遗体防腐 | 遗体防腐过程中使用防腐剂和浸泡池释放的甲醛等气体 |
| 0203 | 停丧遗体 | 释放尸胺等气体 |
| 0204 | 遗体火化 | 异味、二噁英、一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物等 |
| 0205 | 遗物祭品焚烧 | 异味、二噁英、一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物等 |
| 0299 | 其他 |  |

| 03 | 声环境污染源 |  |
| --- | --- | --- |
| 0301 | 遗体告别 | 祭奠过程中吹奏哀乐和人群哭喊的声音 |
| 0302 | 燃放礼炮 | 燃放礼炮、电子礼炮等声音 |
| 0399 | 其他 |  |
| 04 | 其他污染对象的污染源 |  |
| 0401 | 殡葬文书撰写 | 产生的废弃挽联、废纸笔等 |
| 0402 | 遗体整容 | 逝者剃须修面产生的废棉签等辅料污染物 |
| 0403 | 骨灰寄存 | 下架废弃骨灰、骨灰容器等 |
| 0404 | 祭品摆放 | 废弃食品、花卉、摆件等 |
| 0405 | 停丧遗体 | 病菌等 |
| 0406 | 后处理除尘 | 火化机和遗物祭品焚烧的后处理设备中除尘器捕集灰 |
| 0407 | 骨灰处理 | 未被收集的固体物 |
| 0408 | 遗体运送 | 病菌等 |
| 0499 | 其他 |  |

参考文献

[1] GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法

[2] GB 8978-1996 污水综合排放标准

[3] GB 13801-2015 火葬场大气污染物排放标准

[4] GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准

[5] GB/T 23287-2023 殡葬术语

[6] HJ/T 524-2009 大气污染物名称代码