MZ

中华人民共和国民政行业标准

MZ/T XXX—XXXX

ICS 35.020

CCS L 60

备案号：XXXXX—XXXX

殡葬物联网信息系统 基本数据元

Information system for funeral internet of things

—Basic data element

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国民政部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1数据元	1

3.2数据元目录	1

4 数据元格式	1

5 数据元目录	1

5.1殡葬设备基本信息	1

5.2殡葬设备维修维护信息	2

5.3殡仪车信息	3

5.4冷冻冷藏设备信息	4

5.5火化机信息	4

5.6遗物焚烧设备信息	6

5.7烟气净化设备信息	6

6 信息分类编码	8

参考文献	10

表1 数据元格式	1

表2 殡葬设备基本信息	2

表3 殡葬设备维修维护信息	2

表4 殡仪车信息	3

表5 冷冻冷藏设备信息	4

表6 火化机信息	5

表7 遗物焚烧设备信息	6

表8 烟气净化设备信息	7

表9 民政业务分类类别代码	8

表10 燃料类型类别代码	8

表11 判断是否类别代码	8

表12 殡葬服务、殡葬设施和殡葬用品类别代码	8

表13 殡葬设备类型类别代码	9

表14 殡葬设备状态类别代码	9

表15 坐标体系类别代码	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）归口。

本文件起草单位：民政部一零一研究所、太极计算机股份有限公司、南京国科软件有限公司。

本文件主要起草人：牟玉、李秉杰、徐晓丹、钱高、庸国祥、王濮、高舜龙、王苏、曲利红、付正文、高源、方祥、田霖、郭婵、郭雷、张一萍、魏童、刘勇、光焕竹。

殡葬物联网信息系统 基本数据元

  - 范围

本文件规定了殡葬物联网信息系统的数据元格式、数据元目录和信息分类编码。

本文件适用于各级民政部门和殡葬服务单位的殡葬物联网信息系统建设，以及相关信息系统之间的数据交换。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23287-2023 殡葬术语

MZ/T 098-2017   殡葬管理服务信息系统基本数据规范

  - 术语和定义

GB/T 23287-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据元 data element

用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值得数据单元，在一定语境下，通常用于构建一个语义正确、独立且无歧义的特定概念语义的信息单元。

[来源：GB/T 18391.1-2002]

3.2

数据元目录  data element directory

列出并定义了全部相关数据元的一种信息资源。

  - 数据元格式

殡葬物联网信息系统的数据元格式包含：内部标识符、中文名称、英文名称、数据类型、数据格式、值域和说明，遵循MZ/T 098-2017第3章中相关的约定。

数据元目录收录的数据元集合将以表格的形式给出，其表头如表1所示：

表1 数据元格式

| 内部标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 数据元目录

- 5.1殡葬设备基本信息

表2 殡葬设备基本信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0011 | 设备名称 | equipmentName | string | ..64 |  |  |
| AQCT0012 | 设备类型 | equipmentType | string | n5 | 见表13 |  |
| AQCT0013 | 设备型号 | equipmentModel | string | ..64 |  |  |
| AQCT0014 | 生产厂商 | manufacturer | string | ..128 |  |  |
| AQCT0015 | 采购日期 | purchaseDate | date | YYYY-MM-DD |  |  |
| AQCT0017 | 投入使用日期 | useDate | date | YYYY-MM-DD |  |  |
| AQCT0018 | 设备状态 | status | string | ..2 | 见表14 |  |
| AQCT0067 | 燃料类型 | fuelType | string | ..2 | 见表10 | 火化机焚烧炉专用 |
| AQCT0020 | 更新时间 | updateTime | datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |
| AQCT0021 | 描述 | equipmentDesc | string | ..4096 |  |  |
| AQCT0072 | 额外参数 | equipmentExt | Json | ..4096 |  | 设备自定义参数字段 |
| AQCT0073 | 额外参数描述 | equipmentExtDesc | Json | ..4096 |  | AQCT0021中英文字段的中文描述 |

- 5.2殡葬设备维修维护信息

表3 殡葬设备维修维护信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0068 | 维修申请人 | applicantNo | string | ..32 |  | 职工工号 |
| AQCT0022 | 维修开始时间 | maintainSDate | date | YYYY-MM-DD |  |  |
| AQCT0023 | 维修结束时间 | maintainEDate | date | YYYY-MM-DD |  |  |
| AQCT0024 | 维修时设备是否离线 | isOffline | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0025 | 是否本地现场维修 | isInWare | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0026 | 设备本次维修截止前共处理对象数量统计 | loadcount | integer |  |  |  |
| AQCT0027 | 是否聘请专业机构承担维修 | isProfessionwork | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0069 | 维修录入人 | recPerson | string | ..32 |  | 职工工号 |
| AQCT0028 | 维修描述 | desp | string | ..1024 |  |  |

- 5.3殡仪车信息

表4 殡仪车信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0071 | 车牌号 | carNo | string | ..10 |  |  |
| AQCT0101 | 油量表 | gasGauge | double |  |  |  |
| AQCT0102 | 里程数 | mileage | double |  |  |  |
| AQCT0103 | 行驶轨迹 | travelingTrace | integer |  |  |  |
| AQCT0105 | 时间 | time | date time | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |
| AQCT0106 | 经度 | longitude | double |  |  |  |
| AQCT0107 | 纬度 | latitude | double |  |  |  |
| AQCT0108 | GPS是否定位 | isLocated | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0109 | GPS坐标体系类别 | CoordinateSystemType | string | n6 | 见表15 |  |
| AQCT0110 | 定位方式 | locationMethod | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0111 | 速度 | speed | double |  |  |  |
| AQCT0112 | 方向 | orientation | double |  |  |  |
| AQCT0113 | GPS数量 | GPS | integer |  |  |  |
| AQCT0114 | GSM信号 | GSM | integer |  |  |  |
| AQCT0115 | 是否长时怠速 | isIdle | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0116 | 是否疲劳驾驶 | isFatigueDriving | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0117 | 保养提醒 | serviceReminder | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0118 | 发动机转速 | engineRpm | double |  |  | 单位RPM |
| AQCT0074 | 数据采集时间 | AcquisitionTime | datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |

- 5.4冷冻冷藏设备信息

表5 冷冻冷藏设备信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0201 | 环境温度 | ambientTemperature | integer |  |  | 单位℃ |
| AQCT0202 | 环境湿度 | humidity | integer |  |  | 单位％ |
| AQCT0203 | 工作温度 | workTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0204 | 设备启停状态 | IsStart | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0205 | 柜门开关状态 | IsDoorOpen | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0206 | 柜体占用状态 | IsUsing | Boolean | 1 | 见表11 |  |
| AQCT0207 | 当前遗体占用时长 | duration | integer |  |  | 单位分，上一条为空则忽略此字段 |
| AQCT0208 | 设备能耗 | energyConsumption | integer |  |  |  |
| AQCT0074 | 数据采集时间 | AcquisitionTime | datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |

- 5.5火化机信息

表6 火化机信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0301 | 环境温度 | ambientTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0302 | 环境湿度 | humidity | double |  |  | 单位％ |
| AQCT0303 | 耗油量 | oilConsumption | double |  |  | 单位L |
| AQCT0304 | 耗气量 | gasConsumption | double |  |  | 单位m3 |
| AQCT0305 | 火化量 | cremationQuantity | long |  |  |  |
| AQCT0306 | 主燃烧室温度 | majorBurnerTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0307 | 再燃室温度 | secondaryBurnerTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0308 | 主燃室压力 | majorBurner Pressure | double |  |  | 单位kpa |
| AQCT0309 | 火化时长 | cremationTime | integer |  |  | 单位分 |
| AQCT0310 | 炉门开关状态 | isDoorOpen | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0311 | 尸车进出状态 | isCorpseCarEntry | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0312 | 侧车升降状态 | isSideCarLifting | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0313 | 侧车进出状态 | isSideCarEntry | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0314 | 鼓风机启停状态 | isBlowerFanOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0315 | 引风机启停状态 | isSuctionFanOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0316 | 主燃室燃烧器启停状态 | isMajorIgniterOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0317 | 再燃室燃烧器启停状态 | isSecondaryIgniterOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0318 | 工作间空气质量 | airQuality | double |  |  |  |
| AQCT0319 | 设备能耗 | energyConsumption | double |  |  |  |
| AQCT0320 | 单具能耗 | unitEnergyConsumption | integer |  |  |  |
| AQCT0074 | 数据采集时间 | AcquisitionTime | datetime | YYYY-MM-DDhh:mm:ss |  |  |

- 5.6遗物焚烧设备信息

表7 遗物焚烧设备信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0401 | 环境温度 | ambientTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0402 | 总耗油量 | oilConsumption | double |  |  | 单位L |
| AQCT0403 | 炉膛温度 | burnerTemperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0404 | 炉膛压力 | burnerPressure | double |  |  | 单位kpa |
| AQCT0405 | 运行时长 | workingTime | integer |  |  | 单位分 |
| AQCT0406 | 烟气温度 | flue gas Temperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0407 | 炉门开关状态 | isDoorOpen | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0408 | 鼓风机启停状态 | isBlowerFanOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0409 | 引风机启停状态 | isSuctionFanOn | Boolean |  |  |  |
| AQCT0074 | 数据采集时间 | AcquisitionTime | datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |

- 5.7烟气净化设备信息

表8 烟气净化设备信息

| 内部 标识符 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 数据格式 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQAT0001 | 机构标识 | instId | string | an16 | E3 |  |
| AQCT0010 | 设备标识 | equipId | string | an39 | E7 |  |
| AQCT0501 | 烟气温度 | OutletGas Temperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0502 | 烟气流速 | flue gasVelocity | double |  |  | 单位m/s |
| AQCT0503 | O2含量 | Oxygen Concentration | double |  |  | 单位% |
| AQCT0504 | CO浓度 | carbon monoxide Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0505 | CO2浓度 | carbon dioxide Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0506 | SO2浓度 | sulfur dioxide Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0507 | NOX浓度 | nitrogen oxides Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0508 | HCl浓度 | hydrochloric acid Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0509 | Hg浓度 | mercury Concentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0510 | 二噁英类 | dioxins Concentration | double |  |  | 单位ng-TEQ/m3 |
| AQCT0511 | 烟尘浓度 | smokeConcentration | double |  |  | 单位mg/m3 |
| AQCT0512 | 引风机启停状态 | isSuctionFanOn | Boolean | 1 |  |  |
| AQCT0513 | 压缩空气压力 | compressedAirPressure | integer |  |  | 单位kpa |
| AQCT0514 | 烟气入口温度（烟气冷却前温度） | InletGas Temperature | double |  |  | 单位℃ |
| AQCT0074 | 数据采集时间 | AcquisitionTime | datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |  |  |

  - 信息分类编码

信息分类编码是数据交换赋值使用的可统一归纳的信息分类代码的集合。本文件编制（或引用）了民政部通用的信息分类类别代码，见表9至表15。

表9 民政业务分类类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | 殡葬管理 | QA | 殡葬单位信息 |
| QB | 殡葬单位统计信息 | QC | 殡葬服务信息 |

表10 燃料类型类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 燃气 | 03 | 电 |
| 02 | 燃油 | 99 | 其它 |

表11 判断是否类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 否 | 1 | 是 |

表12 殡葬服务、殡葬设施和殡葬用品类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殡葬服务 | 2 | 殡葬设施 |
| 3 | 殡葬设备 | 4 | 殡葬用品 |

表13 殡葬设备类型类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 301000 | 遗体运送设备 | 301010 | 殡仪车 |
| 305000 | 冷冻冷藏设备 | 305010 | 遗体冷冻柜 |
| 305020 | 遗体冷藏棺 | 310000 | 遗体火化设备 |
| 310010 | 火化机 | 310011 | 台车型火化机 |
| 310012 | 平板型火化机 | 310020 | 烟气净化设备 |
| 399000 | 其他殡葬设备 | 399001 | 遗物焚烧设备 |

表14 殡葬设备状态类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 可用 | 03 | 停用 |
| 02 | 不可用 | 04 | 报废 |

表15 坐标体系类别代码

| 元素代码 | 元素名称 | 元素代码 | 元素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | WGS-84 | 03 | BD09 |
| 02 | GCJ-02 |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 19632-2023  殡葬服务、设施、用品分类与代码

[2]  MZ/T 012-2014	  民政业务数据共享与交换标准编码