行业标准

《金属骨灰存放架通用技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

2023年12月

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

为了明确和规范金属骨灰存放架通用技术要求，保证产品的可用性、安全性及品种控制，为执法监管和消费者维权提供依据，民政部办公厅于2022年7月6日印发《2022年民政部标准制定计划》的通知（民办发〔2022〕10号），由樟树市金属家具行业协会等单位负责起草《金属骨灰存放架通用技术条件》行业标准，现更名为《金属骨灰存放架通用技术规范》，标准性质为推荐性标准，计划编号为MZ2022-T-031。

本项目由樟树市金属家具行业协会牵头，负责组织协调推动编制工作。由江西省质量和标准化研究院、江西天仙精藏设备有限公司、江西天境精藏科技有限公司、深圳市金慧芯智能科技有限公司、江西顾特乐精藏科技有限公司、江西广泉钢艺集团有限公司、江西仙廷精藏设备有限公司、江西渡海科技有限公司、上海仙卿实业有限公司、江西际海制冷设备有限公司、江西元一制冷设备集团有限公司、江西天地人环保科技有限公司、江西元宗科技有限公司、山西临猗漆器工艺有限公司、中国殡葬协会、江西东晟智能设备集团有限公司、江西省人文事业发展集团有限公司、北京市八宝山殡仪馆、西安市殡仪馆、广州市殡葬服务中心、杭州艾灵芳网络科技发展有限公司等单位共同起草。

- 制定背景

- 本文件的制定，对规范和促进我国殡葬用品金属骨灰存放架产业的健康发展，进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展具有重要意义。

1.深化落实殡葬改革政策的需要

随着我国老龄化问题日益严重，我国人口死亡率总体呈现上涨的趋势，从2000年的6.45%升高至2021年的7.18%；死亡人数从2000年的817万人升高至2021年的1014万人。面对人多地少的基本国情，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，政府先后印发《民政部 发展改革委 科技部 财政部 国土资源部 环境保护部 住房城乡建设部 农业部 国家林业局关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）和《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》的通知（民发〔2018〕5号），大力推行遗体火化和节地生态安葬，鼓励骨灰存放、树葬、撒海、深埋等安葬方式。骨灰存放架是目前骨灰安放的重要用品，是骨灰堂的重要组成部分。制定骨灰存放架产品标准，有助于推进骨灰堂等殡葬设施的建设，为推行节地安葬奠定物质基础。

- 2.引导殡葬行业健康有序发展的现实需要

- 我国目前没有发布相应的骨灰存放架国家标准或行业标准，在质量、使用性能和检验方面没有技术标准可以遵循，生产企业大多数以销定产，市场上同质化竞争严重，质量纠纷不断，市场监管难度大，消防验收困难，极不利于行业的健康可持续发展。迫切需要制定相应的产品标准，以规范金属骨灰存放架的生产、验收、监管等过程，提高我国金属骨灰存放架的质量和整体应用技术水平，更好满足民众对殡葬产品的质量需求，激发殡葬事业发展活力，促进殡葬事业健康有序发展。

- 3.完善我国殡葬行业标准体系的迫切需要

- 全国殡葬标准化技术委员会根据民政部政策法规司的要求，在民政部社会事务司指导下，结合我国国情实际，紧密跟踪工作发展需要，建立了一套与我国殡葬领域发展相适应的科学完整、层次分明、具有前瞻性和开放性的标准体系。其中《骨灰存放架通用技术条件》列为殡葬标准体系中殡葬用品的急需紧缺标准。本文件的制定与发布，将填补国内行业标准空白，完善我国殡葬行业标准体系，助力我国殡葬标准化工作，推进殡葬行业标准化事业发展开创新局面。

（三）起草过程

1.立项准备工作阶段 （2020年11月—2021年2月）

《金属骨灰存放架通用技术规范》于2020年11月份启动行标立项准备工作，进行了三个方面的调研：市场调研、企业生产调研、标准调研。

市场调研。为适应不同人群的使用需求，骨灰存放架的产品种类越来越多，尺寸规格越来越全。材质由最初的木材，到后来的塑料、金属、聚合物复合材料。目前金属制造的骨灰存放架是市面上销售量最大的，材质一般有纯铝合金、镀锌板、铝塑板三种。另外，消费者的需求更加多元化，除了结构稳定、承载力强、结构强度大之外，对防火、防水、防虫、耐腐蚀、使用寿命、美观度、安全性提出了更高的要求。

企业生产调研。江西省樟树市是全国殡葬产品规模最大的生产基地，主要产品有骨灰存放架、智能骨灰存放架、祭拜平台—远程祭拜系统、火化机、平板炉、智能检灰炉、尾气处理、焚烧炉、水晶棺、瞻仰台、空气净化、冰棺、太平柜等100多个系列产品，其中金属骨灰存放架生产企业近20家，占全国市场份额的70%左右。目前企业生产的骨灰存放架无论什么材质，骨灰存放架的主体结构基本一致，外观装饰工艺繁多，组装方式多样，有田字型、日字型和井字型等。功能由以前简单的存放向便利化、智能化、人性化、安全化扩展。其中锁定结构由最先的机械锁，发展到电子锁、智能锁。

标准调研。目前，除了樟树市金属家具行业协会牵头、江西省质量和标准化研究院技术支撑制定的《骨灰存放架》《智能骨灰存放架》团体标准外，尚未检索到其他骨灰存放架的产品标准。樟树市金属家具行业协会会员企业通过贯彻实施《骨灰存放架》《智能骨灰存放架》团体标准，规范金属骨灰存放架生产，抑制产品类别的盲目开发，为验收、检测提供依据，稳定产品质量，减少质量纠纷，促进殡葬行业健康发展。另检索到一些类似的存放架标准，比如GB/T 13667《钢制书架》、GB/T 13668《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、QB/T 3006《工具箱柜通用技术条件》等，但这些标准并不适用于金属骨灰存放架。金属骨灰存放架由于其存放骨灰的唯一性和特殊性，比如存放架的尺寸要与骨灰盒国标规定尺寸相协调，载板强度受骨灰盒重量的约束，耐火性要求更高等。

2.标准草案起草阶段（2021年3月—2022年7月）

调研结束后，成立了标准起草小组，包括樟树市金属家具行业协会、江西省质量和标准化研究院、中国殡葬协会、生产企业等专家，以《骨灰存放架》《智能骨灰存放架》团体标准实施为基础，通过多种形式讨论当前生产技术水平、加工能力、标准指标设定原则、搭建标准框架等，形成行业标准草案。2021年3月，樟树市金属家具行业协会联合江西省质量和标准化研究院向全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）提出立项申请并参加民政部组织的行业标准立项答辩会。2022年7月收到民政部下发的《金属骨灰存放架通用技术条件》行业标准制定任务通知。

3.标准征求意见阶段（2022年8月—2023年12月）

2022年8月至2022年9月期间，标准起草小组多次召开标准起草会、专家研讨会，广泛听取并充分采纳业内专家的意见建议，紧贴产业实践，注重产业应用实效，形成标准征求意见稿，于2022年9月向行业内生产企业、产品使用单位及第三方检测机构等43家单位征求意见，回函提出意见的单位数13个，无意见单位数30个，总共收到21条修订意见。2022年11月，组织召开标准起草小组讨论会，对21条修订意见进行逐一研讨，对标准内容和编制说明进行修改及完善，意见采纳率达62%，详情请见附件1。其中专家就是否增加产品抗震性指标进行重点讨论，最终一致认为抗震性是市场所需，并建议对产品抗震性能分级，但鉴于目前尚未有抗震性的测试方法，缺乏相关研究资料，暂时不增加抗震性要求，待条件成熟后再修订。

- 行业标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）编制原则

本文件编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。此外，还遵循了“前瞻性、先进性、合理性”原则。

1.文件制定过程中，标准起草小组根据骨灰存放架产品目前在国内的生产情况和发展趋势，遵循前瞻性和先进性的原则，制定标准的相关条文。

2.与行业内专业人员充分研讨，立足于行业发展现状，充分关注行业发展趋势，以产业实际情况和国内相关标准为依据，合理制定指标数值，使标准能够对骨灰存放架产品的生产、销售、验收起到指导作用。

- 主要内容及确定依据

本文件规范性引用了GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5296.6《消费品使用说明　第6部分：家具》、GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10357.5《家具力学性能试验　第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 13667.1—2015　《钢制书架　第1部分：单、复柱书架》标准文件，共编制了9个章节，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、分类和代码、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、包装、运输及贮存等。以下就标准名称、范围、产品分类、标记、技术要求和检验方法详细说明。

- 1.标准名称

我国家具标准体系的分类按照制造材料的不同、类目交叉的相同部分以及当时政策文件精神，设立了家具通用基础、木家具、金属家具、塑料家具、软体家具、竹藤家具、玻璃石材家具、家具资源节约与综合利用等8个类目。目前市场上骨灰存放架产品分为木制的、塑料制的、金属制的、高分子复合材料制的、智能的。参考借鉴我国家具标准体系分类方法，骨灰存放架产品标准体系可设立骨灰存放架通用基础、木制骨灰存放架、金属骨灰存放架、塑料骨灰存放架、复合材料骨灰存放架、智能骨灰存放架等6个类目。目前，这6个类目的标准都缺失，鉴于目前主流产品是金属制造的，市场占有率高达70%以上，故优先研制金属骨灰存放架产品标准，立项时将标准名称定为《金属骨灰存放架通用技术条件》。但专家认为“技术条件”这词不规范，“技术条件”适用于不包含“试验方法”“检验规则”的文件，“技术规范”适用于包含了“技术要求”和“试验方法”的文件，建议标准名称修改为《金属骨灰存放架通用技术规范》。故采纳专家意见，将标准名称修改为《金属骨灰存放架通用技术规范》。

- 2.范围

本文件规定了金属骨灰存放架的分类和代码、标记，技术要求、试验方法、检验规则、标志、随行文件、包装、运输及贮存。

本文件适用于存放骨灰的金属存放架的设计、制造和检验。

- 3.产品分类

- （1）按构造分类

分成单面式骨灰存放架、双面式骨灰存放架、多面式骨灰存放架。

- （2）按格位组合方式分类

分为单格组合型骨灰存放架、双格组合型骨灰存放架、单双格组合型骨灰存放架、其他组合型骨灰存放架。

- 4.标记

按产品名称、构造类型、组合方式、企业自定代码顺序进行标记，便于产品管理、识别及追溯。

- 5.技术要求及检验方法

- 本文件在编制过程中，收集、汇总和分析了100余份2020～2022年期间的骨灰存放架招标文件和相关标准，归纳总结了金属骨灰存放架产品的技术要求和检验方法，详情请见下表1。

表1 技术要求及检验方法

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 指标编写说明 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 见征求意见稿6.1 | 6.1.13条参考GB/T 39016—2020《定制家具通用设计规范》编制，其他条不低于GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》相关要求 | GB/T 3325—2017 |
| 2 | 箱体尺寸与偏差 | 见征求意见稿6.2 | 参考GB/T 23288《木质骨灰盒通用技术条件》，同时与专家、企业磋商确定 | GB/T 3325—2017中6.1 |
| 3 | 箱体形状和位置公差 | 见征求意见稿6.3 | 参考GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》，同时与专家、企业磋商确定 | 平行度采用精度不低于0.3 mm的平尺和钢直尺进行测量，其他依据GB/T 3325—2017中6.2 |
| 4 | - 锁定结构 | 见征求意见稿6.4 | 参考QB/T 3006—2008《工具箱柜通用技术条件》，同时与专家、企业磋商确定 | QB/T 3006—2008 |
| 5 | - 强度 | 见征求意见稿6.5 | 与专家、企业磋商确定 | GB/T 10357.5—2011 |
| 6 | 稳定性 | 见征求意见稿6.6 | 与GB/T 13667.1 —2015《钢制书架 第一部分：单、复柱书架》要求一致 | GB/T 10357.4—2013 中4.4 |
| 7 | - 耐火性 | 见征求意见稿6.7 | 按GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中表1产品分级要求编制 | GB 8624—2012 |
| 8 | 表面涂饰理化性能 | 见征求意见稿6.8 | 参考GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》表5，同时与专家、企业磋商确定 | GB/T 3325—2017中表5 |

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本文件的技术指标是在认真分析政府采购金属骨灰存放架招标书的技术需求，充分调研生产企业的技术水平，广泛征集专家意见等基础上，充分考虑了产品使用功能、安全性、防腐蚀等因素而确定的。本文件的制定，一是规范了金属骨灰存放架的技术要求，为金属骨灰存放架的生产、贸易活动建立了规则，通过标准的实际应用，建立良好的经济秩序，为金属骨灰存放架产业的规范发展起到了积极的推进作用；二是顺应了殡葬产业的管理需求，为政府采购、验收、监督管理提供了基础性技术支持；三是为推进骨灰堂等殡葬设施的建设，推行节地安葬奠定物质基础。因此，该文件的制定有较好的经济效益、社会效益和生态效益。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

本文件暂无对应的国际标准或国外先进标准。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件暂无对应的国际标准或国外先进标准，未参考国际标准起草。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件属于行业标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件未产生重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

目前尚未收到任何有关专利的反馈意见。

九、实施行业标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本文件属于推荐性标准，由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）、中国殡葬协会、樟树市金属家具行业协会和江西省质量和标准化研究院组织标准的宣贯培训工作，通过标准解读、媒体宣传等方式，对标准使用方分类培训。建议发布后立即实施，由殡葬行业内企业和相关单位自愿采用本文件作为相关产品的执行标准。

十、其他应当说明的事项

无。

- 附件1：

- 《金属骨灰存放架通用技术规范》行业标准 征求意见处理汇总表

2022年 12 月02 日

| 序号 | 条款 | 修改建议 | 修改理由 | 提出单位 | 意见处理 | 处理说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 封面 | 删除备案号 | 行业标准出版后再备案，封面不再保留备案号 | 中国标准化研究院 王春艳 | 采纳 | 已修改 |
| - 2 | 前言 | 完善前言 | 完善前言 | 原总后军需生产技术研究所 赵继军 | 采纳 | 已修改 |
| - 3 | 标题 | 建议将“金属存放架通用技术规范”改为“存放架通用技术条件” | 遵守国家“建筑法”的相关法规，不应限制材质 | 昆山梵千文化有限公司 孔德慧 | 不采纳 | 由于目前骨灰存放架市场上的主流产品是金属骨灰存放架，制定《金属骨灰存放架通用技术规范》是市场、生产、监管等方面的需要，故该项目的标准化对象是金属骨灰存放架，标准范围和标准内容都是围绕金属骨灰存放架这一标准化对象确定的。另外，该项目并未限制其他材质产品进入市场。 |
| - 4 | 2 | 1.所列国家标准应按标准号从小到大排列 2.GB/T 10357.4—2013正文中未引用，建议删除。 | 见GB/T 1.1 | 北京市标准化研究院 王瑛 | 采纳 | 已修改 |
| - 5 | 2 | 建议引用标准不加年代码 | 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 | 中国疾病预防控制中心环境所 杨文静 | 采纳 | 已修改 |
| - 6 | 2 | 1.所列国家标准应按标准号从小到大排列 2.GB/T 10357.4—2013正文中未引用，建议删除。 | 见GB/T 1.1 | 北京民创天地科技有限公司 梁强强 | 采纳 | 已修改 |
| - 7 | 4.1 | 家族式 修改为：多面式 | 《殡葬管理条例》第8条：禁止建立或者恢复宗族墓地。多省市殡葬管理条例也多有类似表述。为不产生歧义，建议在标准中不出现家族或宗族词句。 | 北京八宝山礼仪有限公司 李世龙 | 采纳 | 已修改 |
| - 8 | 5.1 | 图建议在正文提及，并加图编号和图题。 |  | 北京市标准化研究院 王瑛 | 采纳 | 已修改 |
| - 9 | 6.2.1 | 表3外形尺寸要求，单穴位：宽度建议修改为≤500 mm，深度建议修改为≤350 mm；双穴位：宽度建议修改为≤1000 mm，深度建议修改为≤350 mm。 | 目前广州市场上在售骨灰容器有很大一部分宽度在450 mm至500 mm之间，≤430 mm标准过小。另外，深度设置为≤350 mm是因为部分格位除放置骨灰容器外，需要摆放灵牌位或其他祭祀用品。 | 广州市殡葬服务中心 王晓黎 | 不采纳 | 目前市场骨灰盒的尺寸宽度310 mm～380 mm，高度220 mm～260 mm，深度220 mm～260 mm，其中宽度380 mm的属于是大盒子，一般是310 mm～330 mm。文本中规定的尺寸430 mm*300 mm*300 mm已能满足大部分客户的需求，加上节约资源的考虑，这条建议不采纳。如遇特殊需求的可参考《金属骨灰存放架通用技术规范》6.2.1注：如客户有特殊规格要求时，可按双方合同约定执行。 |
| - 10 | 表4 | 表需要转页接排时，下一页应重复表编号，后接表题（可选）和“（续）”或“（第#页/共*页）” | 按照GB/1.1—2020规定 | 中国标准化研究院 王春艳 | 采纳 | 已修改 |
| - 11 | 6.6 | 稳定性中能否增加抗震性 | 川内近几年地震频发，可否适当增加抗几级地震说明 | 眉山市殡仪馆 黄宇 | 不采纳 | - 目前没有相应的抗震性试验方法； - 增加安装防倾倒装置要求 |
| - 12 | 6.6 | “架体倾斜量δ”建议删除δ。 | δ符号未见文中其他地方使用 | 民政部一零一研究所 李玉光 | 采纳 | 已修改 |
| - 13 | 6.8 | 1、表面涂饰层理化性能建议参考GB/T 3325国标； 2、建议对产品孔壁、切割面等表面处理薄弱点作防锈要求。 | 1、按GB/T 5237.2、GB/T 5237.3、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5要求涂饰层理化性能，一是检测费用过高，比如电泳涂漆工艺的表面涂饰层的检测费用高达28万元，会大大增加产品成本。二是该产品存放在室内用，金属表面涂饰层参考GB/T 3325国标要求即能满足产品的防腐要求，没必要检测耐候性等指标。三是实际生产过程中，除了部分喷漆加工件，其他结构件都是已表面处理好的外购件。 2、鉴于加工件因二次加工会产生孔壁、切割面等新表面，双方可合同约定新表面的防锈要求。 | 上海弘恩企业发展有限公司 钟凤敏 | 采纳 | 已修改 |
| - 14 | 8.3.3 | “基本项目均合格且一般项目中不合格分项不大于2项，则判该产品为合格”是否有些宽松，请斟酌。 | 交收检验中，一般项目仅有3项，不合格分项≤2项仍判为合格，有些宽松。 | 民政部一零一研究所 李玉光 | 采纳 | 已修改，修改为“基本项目均合格且一般项目中不合格分项不大于1项，则判该产品为合格，否则为不合格。” |
| - 15 | 附录A | 图中数字和文字为六号宋体字。 | 按照GB/1.1—2020规定 | 北京市标准化研究院 王瑛 | 采纳 | 已修改 |
| - 16 | 附录A | 图中数字和文字为六号宋体字。 | 按照GB/1.1—2020规定 | 上海圣晏网络技术有限公司 王晓彦 | 采纳 | 已修改 |
| - 17 |  | 有一些带电子识别功能的骨灰存放架，电子识别相关功能是否需要写入标准 | 有一些骨灰堂的骨灰存放架有电子识别系统，可以识别寄存卡、人脸、指纹等骨灰寄存人信息，自动弹开相应骨灰格位门。电子化和科技手段在殡葬领域的应用已成为主流趋势。这种功能是否需要列入该标准？ | 北京八宝山礼仪有限公司长青生命纪念园 徐颖 | 不采纳 | 1、经专家研讨，该标准定位为金属骨灰存放架的通用技术规范，故电子化、智能化的要求不列入该标准； 2、电子化和科技手段在殡葬领域的应用已成为主流趋势，该产品的智能化技术要求可另申请标准研制。 |
| - 18 |  | 稳定性中能否增加抗震性 | 增加地震抗级说明 | 北京民创天地科技有限公司 梁强强 | 不采纳 | - 目前没有相应的抗震性试验方法； - 增加安装防倾倒装置要求。 |
| - 19 |  | 骨灰箱架最好不设定为“金属”，严格依照建筑法规内的防火等级规范即可。 | 既然知道骨灰箱架有许多材质，又想做行业领军，就不应该只设定骨灰箱为“金属”材质。 | 昆山梵千文化有限公司 孔德慧 | 不采纳 | 选择金属骨灰存放架作为标准化对象，是基于该项目的目的和用途、实施标准的可行性、制定标准的适时性等综合考虑而确定的，反映了市场需求，一定程度上能保障该标准有较高的利用率。该标准并未阻碍其他标准的发展，待其他材质产品标准化需求足够时，也可以制定相应的产品标准。 |
| - 20 |  | 依据 CNS8624—97 规定，规定出箱体防火等级。 | 依据建筑法 | 昆山梵千文化有限公司 孔德慧 | 不采纳 | 文本中已设置耐火性能要求 |
| - 21 |  | 协会应规定耐压测试、抗震测试，抗拉承载力测试、抗冲击测试、抗静态荷载测试、弯曲疲劳测试、老化测试、疲劳荷载测试、防腐蚀、防水测试等相关标准范围，并出具CNAS 或 CMA 资质认定机构的证明书。 | 测试标准由于区域性差异，由使用地方政府决定测试内容。目前规范的存放架主要是放置民众先辈的骨灰，只要达到 法规规定的安全及耐用的条件，国家应该包容所有能合规的所有材质的骨灰存放架的发展；标准由国家或国际公信机构认定的标准为基础，而不是仅有江西省内行业内自己设定的金属箱架标准，似乎过于局限。 | 昆山梵千文化有限公司 孔德慧 | 不采纳 | - 测试标准不应受限于区域性差异。 - 该项目并未限制其他材质的骨灰存放架的发展。相反，起到示范引领作用。 - 该项目是根据民政部办公厅关于印发《2022年民政部标准制定计划》的通知（民办发〔2022〕10 号）立项的行业标准项目，由全国殡葬标准化技术委员会归口，牵头的是樟树市金属家具行业协会，但参编的生产企业除了江西企业，还有山西、深圳等地区的企业。 |
| - 22 |  | 无修订意见 |  | 原空军疾控中心 蒋正杰 |  |  |
| - 23 |  | 无修订意见 |  | 厦门开目管理咨询有限公司 曾卫鹏 |  |  |
| - 24 |  | 无修订意见 |  | 济南市殡仪馆 任军民 |  |  |
| - 25 |  | 无修订意见 |  | 常州市殡仪馆 汤勇 |  |  |
| - 26 |  | 无修订意见 |  | 广东殡葬协会 王辉 |  |  |
| - 27 |  | 无修订意见 |  | 宜春市民政局 |  |  |
| - 28 |  |  |  |  |  |  |
| a、发送“征求意见稿”的单位个数：43个； b、收到“征求意见稿”后，回函的单位数：19个； c、收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：13个； d、没有回函的单位数：24个。 |  |  |  |  |  |  |